# 0. Fogalmak

Hardver (hardware): számítógép elektronikus áramkörei, mechanikus berendezései, kábelek, csatlakozók, perifériák (önmagában nem működőképes)

Szoftver (software): számítógépet működőképessé tevő programok és dokumentációi

Firmware: számítógép általános vezérlése (csak olvasható programok: ROM)

# 1. A digitális technika alapjai

## 1.1. A műszaki rendszer modellje

A műszaki gyakorlatban előforduló berendezéseket, eszközöket a következő rendkívül általános modell kapcsán tanulmányozzuk:

Távozó információk

Belső információk

Algoritmusok

Műveletek

Realizációs eszközök

Érkező információk

- Információk

Az információkat fizikailag a rendszerben áramló jelek hordozzák, melyeket analóg illetve digitális kategóriákba csoportosíthatunk.

Analógnak nevezzük azokat a jeleket, melyek valamely fizikai mennyiség folytonos függvény szerinti megváltozása révén jellemzik az információt.

Digitálisnak nevezzük azokat a jeleket, melyek számjegyes kifejezésmódban jellemzik az információt.  (mintavételezés, kvantálás)

- Algoritmusok

A műszaki rendszer valamilyen feladat megoldása érdekében tevékenykedik. A feladatmegoldás céljából meghatározott sorrendben végrehajtott műveletek együttesét tekinthetjük esetünkben algoritmusnak.

- Műveletek

A digitális rendszerekben a feladatok megoldása során logikai műveleteket végzünk (ld. később).

- Realizációs eszközök

Az információt fizikai jelekre képezik le, és a művelteket ezen fizikai jelek feldolgozásával végzik az algoritmus előírásai szerint.

Digitális áramkörök: az áramkör bármely pontján mérhető jeleknek csak két állapotát különböztetjük meg, melyekhez két logikai állapotot rendelhetünk.

## 1.2. Logikai áramkörök (logikai hálózatok)

A digitális áramkörök modellezésére logikai hálózatokat használunk.

A logikai hálózatok tervezéséhez, leírásához a logikai algebrát (Boole algebrát, George Boole XIX. sz-i matematikus) használjuk. Ennek elemei:

- logikai állandók: 0, 1

- logikai változók: A, B, X, Y stb.

- logikai műveletek: és (∙), vagy (+), negáció(A) stb.

- logikai kifejezések: pl: ABC + ABC + ABC

- logikai függvények: pl: F = ABC + ABC + ABC

Logikai kapuk: a logikai áramkörök építőkockái. A logikai alapműveleteket valósítják meg. Ezek egyszerű kombinációjával további áramköröket tudunk felépíteni pl. az aritmetikai műveletek megvalósítására.

- ÉS (AND) kapu

F        F = X1 X2 … Xn

X1

Xn

- VAGY (OR) kapu

F        F = X1 + X2 + … + Xn

X1

Xn

- NEM kapu (inverter, fordító)

X

F     F = X

(inverziós gömb, inversion bubble)

- NEM ÉS (NAND) kapu

F        F = X1 X2 … Xn

X1

Xn

- NEM VAGY (NOR) kapu

F        F = X1 + X2 + … + Xn

X1

Xn

A logikai áramkörökön belül megkülönböztethetjük az egyszerűbb kombinációs áramköröket, valamint a szekvenciális (vagy sorrendi) áramköröket.

## 1.3. Kombinációs logikai hálózatok

A kimeneti jelek értékei csak a bemeneti jelek pillanatnyi értékétől függenek.

KH

X1

Xn

F1

Fm

A kimenetek egy-egy függvénykapcsolattal írhatók le. Pl.: F1(X1, X2, …, Xn)

Egy logikai hálózat tervezésének lépései:

- Igazságtábla felállítása (n jel esetén 2n sorral rendelkező táblázat)

- Logikai függvény felírása

- (Logikai függvény minimalizálása)

- (Hazárdmentesítés)

- Megvalósítás logikai kapukkal

Csak NAND, illetve csak NOR kapukkal bármely logikai áramkör realizálható.

Példák:

1. Félösszeadó, feladat két bit összeadása

Az igazságtábla:

FÖ

A

B

S

C

| A | B | S | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

A logikai függvények:

S = AB + AB		(S: összeg)

C = AB		(C: maradék, átvitel, carry)

Realizálás kapukkal:

A

B

S

C

2. Teljesösszeadó, feladat két bit és az előző helyi értékből származó maradék összeadása

Az igazságtábla:

TÖ

A

B

S

Cout

Cin

| A | B | Cin | S | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

A logikai függvények:

S = ABCin + ABCin + ABCin + ABCin

C = ABCin + ABCin + ABCin + ABCin

( Minimalizálva: C = AB + BCin + ACin )

3. Két 4 bites szám összeadása

Kaszkádosítás:

TÖ

A     B    Cin

A1 B1

Q1

Cout       S

TÖ

A     B    Cin

A2 B2

Q2

Cout       S

TÖ

A     B    Cin

A3 B3

Q3

Cout       S

FÖ

A     B

A0 B0

Q0

Cout       S

Carry

flag

Kivonás visszavezetése összeadásra kettes komplemens kódolással:

Pl: 5 – 3 = 5 + (-3)

- komplemens képzés
3: 0011
3 egyes komplemense: 1100
-3 (2 kettes komplemense): 1101

- összeadás:
 0101
+1101
 0010 = 2

Általánosan:

a + (1111 – b +1) = a + (10000 – b) = a – b + 10000

4. Multiplexer, feladata több bemenő jel közül egy kiválasztása

2n adatbemenet, egy adatkimenet, n db vezérlőbemenet, melyek kiválasztanak egy adatbemenetet. Felhasználható még: párhuzamos – soros adatkonverter.

A

B

C

D

S1    S0

Q

Multiplexer

4 - 1

A

B

C

D

S1          S0

Q

5. Demultiplexer, feladata egy jel kapcsolása választható kimenetre

Q0

Q1

Q2

Q3

S1    S0

A

Demultiplexer

1 - 4

Q0

Q1

Q2

Q3

S1          S0

A

6. Dekóder, feladata cím dekódolása

n bites számot használ bemenetként, és ki tudunk választani vele (be tudjuk állítani 1-re) pontosan egyet a 2n kimenet közül.

Q4

Q5

Q6

Q7

Q0

Q1

Q2

Q3

A1

3 bites címdekóder

A2

A0

Q4

Q5

Q6

Q7

Q0

Q1

Q2

Q3

A2        A1          A0

| A2 | A1 | A0 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.4. Szekvenciális (sorrendi) logikai hálózatok

A kimenet függ:

- a bemeneti jelkombinációtól és

- a hálózatra megelőzően ható jelkombinációktól, azaz a hálózat állapotától.

y

Y

fZ(X, y)

fY(X, y)

X

Z

Csoportosításuk:

- aszinkron sorrendi hálózatok

- szinkron sorrendi hálózatok

Elemi sorrendi hálózatok: flip – flop-ok.

Két stabil állapotú (0, 1) billenő elemek. Állapotuk megegyezik a kimenettel.

Alkalmazásuk: regiszterek, memóriák (SRAM), számlálók.

Példa: S – R flip – flop  (Set – Reset)

y

Y

f(S, R, y)

S

Y = Z

R

01

00, 01

0

00, 10

1

10

Realizálása:

R

S

Z

y

( Egyéb flip – flopok: J-K, T, D-G, D )

# 2. A mikroelektronika alapjai

## 2.1. Félvezetők

Fémek				Szigetelők			Félvezetők

Tiltott sáv

Vezetési sáv

Vegyérték sáv

Vezetési sáv

Vezetési sáv

Vegyérték sáv

Vegyérték sáv

Tiltott sáv

Tiszta félvezetőkben csak nagyon kevés elektron van a vezetési sávban (ezek a termikus elektronok). A vegyérték sávból a vezetési sávba felkerült elektronok helyén elektronhiány keletkezik, melyet a fizikusok egy pozitív töltésű részecskével az ún. lyukkal modelleznek. A vegyértéksávban lévő lyukak elmozdulhatnak, és így hozzájárulnak a vezetéshez.

nagyon alacsony 		a hőmérséklet 			     modellezése

hőmérsékleten		   emelésével

Elemi félvezetők: (C), Si, Ge, (Sn, Pb)  a IV. főcsoport elemei.

(Tiltott sáv: Si: 1,1 eV, Ge: 0,6 eV)

Vegyület félvezetők: pl. GaAs  (1,5 eV)

Felhasználás: 	Si: tömeges felhasználás digitális ill., analóg célokra

GaAs: LED, lézer dióda, mikrohullámú dióda (sütőben)

A félvezetők vezetési sajátosságai más elemekkel történő szándékos szennyezéssel (adalékolással) megváltoztatatóak.

a, Foszforral (P, V. főcsoport) adalékolunk szilíciumot

Eggyel több elektron, mely a vezetési sávba kerül.

Elektronok vezetik az áramot: n típusú félvezető

b, Pl. bórral (B, III. főcsoport) adalékolunk szilíciumot

Eggyel kevesebb elektron, mely lyukként a vegyérték sávba kerül.

Lyukak vezetik az áramot: p típusú félvezető

## 2.2. Dióda

+

n

p

I

-

-

+

Felhasználás: tápegységekben egyenirányító, védelem, LED, lézerdióda, stb.

## 2.3. Tranzisztorok, logikai kapuk megvalósítása

### 2.3.1. Bipoláris tranzisztor

IEC

B

C

E

n  p      n

IB

E: emitterIB vezérli az IEC-t

B: bázis

C: kollektorJele:

B

C

E

Felhasználás: erősítés, kapcsolás

Logikai műveletek megvalósítása kapcsolókkal:

És

Vagy

Logikai kapuk bipoláris tranzisztorral:

Inverter:

Ube

Utáp = 5 V (pl)

Uki

UbeUki0 V5 V5 V0V

NAND kapu: ld. MOS tranzisztorok

NOR kapu:

A

Utáp = 5 V (pl)

B

ABQ001010100110

Q

ABQ0 V0 V5 V0 V5 V0 V5 V0 V0 V5 V5 V0 V

A tényleges megvalósításuk a kapuknak (az optimális működés érdekében) ettől bonyolultabb, pl. az ún. TTL áramkör családban négy bipoláris tranzisztor és egy dióda alkot egy invertert.

### 2.3.2. MOS tranzisztor

S: source (forrás)A gate feszültség vezérli a drain-source áramot.

G: gate (kapu)

D: drain (nyelő)Jele:

M: metal (alumínium, vezető)

O: oxid (SiO2 – kvarc, szigetelő)

S: semiconductor (félvezető, lehet n vagy p típusú)

D

G

S

O

M

S

G

D

S

Logikai kapuk MOS tranzisztorral:

Inverter: 					NOR kapu:

Ube

Utáp

Uki

A

Utáp

B

Q

NAND kapu:

A

Utáp

Q

B

ABQ001011101110

### 2.3.3. CMOS tranzisztor

Komplementer MOS: egy p és egy n MOS összekapcsolva. A két tranzisztor ellentétes fázisban működik: amikor az egyik kinyit, akkor a másik bezár.

Előny: nagyon kis fogyasztás (csak átkapcsoláskor folyik rajta keresztül áram).

Inverter:

PMOS

NMOS

Ube

Utáp

Uki

## 2.4. Integrált áramkörök

Egy félvezető lapkán (Si chipen) alakítják ki az áramköri elemeket (tranzisztorokat, ellenállásokat, vezetékeket, stb.)

A mai IC-k túlnyomó része CMOS technológiával készül. Napjainkban az áramköri elemek vonalvastagsága, az ún. csíkszélesség 1-2 tized mikrométer. (VLSI, ULSI – Ultra Large Scale Integration > 106 elem/chip)

## 2.5. Memóriák

Memória hierarchia

Reg.

Gyorsítótár

Központi memória

Szalag                   Opt. lemez

Mágneslemez

elérési idő

kapacitás

kapacitás/ár

Csoportosításuk:

I. Az információ elérése alapján

- cím szerinti hozzáférés

- tartalom szerinti hozzáférés (cache)

II. A hozzáférés belső szervezése alapján

- szekvenciális memóriák

- tetszőleges sorrendben címezhető memóriák

  - csak olvasható memóriák (ROM, PROM, EPROM, EEPROM)

  - írható olvasható memóriák (RAM)

    - statikus (SRAM)

    - dinamikus (DRAM)

Szekvenciális memóriák:

- Soros puffer: FIFO (First In First Out) szervezésű

- Veremtár: LIFO (Last In First Out) szervezésű (lokális változók, visszatérési címek)

Tetszőleges sorrendben címezhető memóriák felépítése (mátrix szerkezet)

A CPU (processzor) olvas, ill. ír a memóriából(ba). Megfigyelhetjük, hogy a CPU három féle jellel kommunikál a környezetéve: címjelek (A – Address), melyekkel kiválasztja a memória néhány bitjét, adatjelek (D – Data), vezérlő jelek, pl. az ábrán a R/W (Read – Write), mellyel a CPU közli a memóriával, hogy írni, vagy olvasni szeretne.

A

R/W

Din

Dout

memória cella

egy bit tárolása

sor dekóder

író – olvasó erősítő

oszlop dekóder

Néhány példa a tetszőleges sorrendben címezhető memóriákra

ROM (Read Only Memory): a gyártó „programozza”

1

a kiválasztott sorban a tranzisztor be van kötve, lehúzza a feszültséget 0-ra

a kiválasztott sor

Utáp

1

0

PROM (Programmable Read Only Memory): a felhasználó egyszer „programozhatja”, azaz megfelelő készülékkel a kívánt helyeken kiégetheti a cellákban lévő tranzisztorok bekötő vezetékeit.

Pl.:

NiCr biztosíték (fuse)

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): UV fénnyel törölhető, majd külön készülékkel újra írható a tartalma. A cellákban speciális MOS tranzisztorok találhatók, melyeknek a nyitási küszöbfeszültségét lehet beállítani.

Régebben a PC-kben az ún. ROM BIOS ilyen memóriában helyezkedett el.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Elektromosan törölhető, majd külön készülékkel újra írható a tartalma. A cellákban speciális MOS tranzisztorok találhatók, melyeknek a nyitási küszöbfeszültségét lehet beállítani.

Az olyan EEPROM-ot, amelyet a számítógép is képes törölni, majd újraírni (azaz nem kell hozzá külön készülék) flash memóriának nevezik. Ilyen található pl. a Pen Drive-okban, illetve a digitális fényképezőgépekben.

SRAM (Static Random Acces Memory)

A tápfeszültség biztosításával korlátlan ideig megőrzi az információt. A memóriacellában agy flip-flop található. Kisebb integráltságú (nagyobb méretű egy cella, mint a dinamikus RAM esetén). A PC-kben a Setup információkat tárolhatják ilyen memóriában, egy elem szükséges a kikapcsolás utáni (igen csekély) tápfeszültség biztosításához. Nagyon gyorsak: cache.

DRAM (Dynamic Random Acces Memory)

Az információt egy nagyon pici (és ezért silány minőségű) kondenzátor tárolja. Szivárgás miatt ez rövid időn belül elveszítené a töltését, ezért időközönként (néhány ms) frissíteni kell a tartalmát. Nagy integráltságú, a PC-k memóriája ilyen.

egy bit tárolása

kiválasztás

adat

kapuzás

Néhány dinamikus RAM fajta:

- SDRAM: Szinkron dinamikus RAM. Kiküszöbölték a szinkronizálás hiányából adódó várakozási ciklusokat. Gond, hogy a memóriák órajelének a frekvenciája lassabban növekszik, mint a processzoré.

- DDR SDRAM (Double Data Rate): Az órajel mindkét csúcsán történik egy-egy adatátvitel, ezáltal természetesen gyorsabb elérésű.

Paritásbites memóriaellenőrzés:

memória 	paritás

tartalom 	bitek

10110010	0

01110011	1

11010010	0

11110001	0  paritás hiba

00110001	1

Paritás ellenőrző áramkör:

x

y

x yx XOR y

0 0   0

0 1   1

1 0   1

1 1   0

d0

d1

...

d6

d7

„tárolt paritás” bit

„számolt paritás”

# 3. CPU – mikroprocesszorok

CPU (Central Processing Unit – központi feldolgozó egység):

A memóriából olvassa a végrehajtás alatt lévő program bináris utasításai, adatait (ez utóbbiakat természetesen írhatja is a memóriába). Az utasításokra előre meghatározott módon reagál. Fontos jellemzője a CPU-nak az utasításkészlete.

Mikroprocesszor:

Egy chipen kialakított áramkör, mely a számítógép CPU-jának a funkcióját látja el.

## 3.1. Történeti áttekintés:

1959: az első Si alapú integrált áramkör megjelenése.

1970: 1000 tranzisztort tartalmazó kalkulátor chip.

Az Intel cég által gyártott (PC-s) mikroprocesszorok fejlődése:

| Név | Megjelenés ideje* | Adatbusz (bit)** | Max. címezhető memória*** | Tranzisztorok száma | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4004 | 1970 | 4 | 4,5 KB | 2300 |  |
| 8008 | 1972 | 8 | 16 KB |  |  |
| 8080 | 1973 | 8 | 64 KB | 5500 | első PC 1975-ben |
| 8085 | 1976 | 8 | 64 KB |  |  |
| 8086 | 1978 | 16 | 1 MB | 29 ezer | IBM PC 1981-ben |
| 8088**** | 1979 | 16/8 | 1 MB |  |  |
| 80286 | 1982 | 16 | 16 MB | 134 ezer | IBM PC/AT védett mód |
| 80386 | 1985 | 32 | 4 GB | 275 ezer | virtuális 8086 mód |
| 80486 | 1989 | 32 | 4 GB | 1,2 millió | 8 KB belső cache |
| Pentium | 1993 | 32 | 4 GB | akár több tíz millió | csővezeték |

* Az irodalmakban erre egy-két évvel egymástól eltérő értékeket is lehet olvasni.

** Hány bites a processzor, hány bites adatokat tud mozgatni, tárolni, velük műveletet végezni.

*** A processzor címvezetékeinek a számától függ.

**** A 8086-os processzorcsalád egy olcsóbb fajtája, belső felépítése megegyezik vele, viszont kifelé csak 8 bites adatbusszal rendelkezik.

Egyéb  X86-kompatibilis CPU-k: AMD (Athlon 64 PC-kbe szánt 64 bites processzor 2003.09.23.), VIA

Egyéb processzorok: Motorola (Apple, Amiga, Atari), Zilog, stb.

## 3.2. A mikroprocesszor általános felépítése:

belső adatbusz

ALU

Flag-ek

utasítás dekódoló

és vezérlő egység

vezérlő jelek

regiszterek

címsín puffer

adatsín puffer

cím jelek

adat jelek

ALU:

Aritmetikai és logikai műveletek végzése (ld. összeadó áramkör, 1.3 fejezet 3. példa)

Vezérlő egység:

Felismeri (dekódolja) a gépi nyelvű program utasításait, az utasítás alapján a szükséges elemi műveleteket kiváltó vezérlőjeleket megfelelő sorrendben előállítja, illetve képzi a szükséges címeket.

Vezérlő típusok (ld. 3.4. fejezet):

- huzalozott vezérlők

- mikroprogramozott vezérlők

Regiszterek:

Chipen belüli, közvetlen elérésű tároló elemek.

Két fő funkciójuk:

- műveletvégzéskor az operandusok tárolása,

- címek előállítása.

Példa: a 8086 processzor regiszterei  (a processzor és így a regiszterek is 16 bitesek):

- Szegmensregiszterek (címzés)

  - CS – kódszegmens regiszter (Code Segment)

  - SS – veremszegmens regiszter (Stack Segment)

  - DS – adatszegmens regiszter (Data Segment)

  - ES – extra adatszegmens regiszter

- Vezérlő regiszterek (címzés)

  - IP – utasítás mutató (Instruction Pointer)

  - SP – verem mutató (Stack Pointer)

  - BP – bázis mutató (Base Pointer)

  - SI – forrás index (Source Index)

  - DI – cél index (Destination Index)

- Általános célú regiszterek (műveletvégzéskor az operandusok tárolása)

  - AX  (akkumulátor)

  - BX  (bázis regiszter)

  - CX  (számláló regiszter)

  - DX  (adatregiszter)

Pentium: EAX, ….. EIP, …. CS, SS, DS, ES, FS, GS  (32 bites regiszterek, kivéve a szegmens regiszterek, melyeket alig használja a rendszer).

Ha a 8086-os gépen egy programot elindítunk, akkor a rendszer a memóriában általában három különböző funkciójú területet, szegmenst foglal le. A kódszegmensbe kerülnek a program utasításai, az adatszegmensben foglal helyet a rendszer a program változóinak, a veremszegmensben pedig az alprogramokkal (szubrutin, eljárás, függvény) kapcsolatos adatoknak. Egy szegmens kezdőcímét tartalmazza a megfelelő szegmensregiszter, az azon belüli relatív (eltolás – ofszet) címet pedig egy, vagy több vezérlő regiszter.

SP

SS

pl. SI

DS

IP

CS

kód szegmens

adat szegmens

verem szegmens

memória

Flag-ek:

Jelzőbitek, melyek vagy a legutóbb elvégzett aritmetikai művelet eredményétől függően vesznek fel értéket, vagy a processzor állapotára utalnak.

Az előbbiek közül néhány:

- előjel flag (sign)

- zeró flag (zero)

- paritás flag (parity) – az egyesek darabszámának párosságát jelzi

- átvitel flag (carry) – a művelet során a legmagasabb helyi értéken képződött-e maradék (vö. 1.3 fejezet 3. példa)

Az utóbbiak közül néhány:

- trap flag – a program utasításonkénti végrehajtása

- megszakítás flag (interrupt) – a a hardver egységek felől érkező megszakítások eljutnak-e a processzorhoz

- túlcsordulás (overflow)

Címzés:

A CPU címjelei kétfélék lehetnek:

- Memóriacímek: a program utasításainak beolvasására, adatainak írására, olvasására.

- Portcímek: a perifériákkal (I/O – Input/Output) való kommunikációra.

A port (kapu) elnevezés használatos (több más mellett) az egyes I/O egységekben található vezérlő vagy adat regiszterekre. (A port címek megtekinthetők a Microsoft Windows operációs rendszer Kellékek/Rendszereszközök/Rendszerinformáció programjával a Hardver eröforrások/IO pontot választva.)

## 3.3. Utasításkészlet

A mikroprocesszorok egyik legfontosabb jellemzője, hogy milyen utasításokat ismernek, milyen a gépi nyelvük.

A gépi kódú utasítások az ember számára nehezen megjegyezhető bináris jelsorozatok. Az assembly nyelv, mely még mindig alacsony szintű, a gépi utasításokat egy-egy szócskával (mnemonikkal) helyettesíti.

Néhány alapvető assembly utasítás (8086):

- MOV: adatmozgatás, pl. MOV AX, 12 (az AX regiszterbe 12 kerül)

- ADD: összeadás, pl. ADD AX, BX (az AX regiszterhez hozzáadja a BX értékét, az eredmény az AX-be kerül)

- SUB: kivonás, pl. SUB DX, 8 (a DX regiszterből kivon 8-at, az eredmény a DX-be kerül)

- MUL: szorzás, pl MUL BL  (automatikusan az AL regisztert, mely az AX regiszter alsó felét (8 bit) jelöli szorozza meg a BL-el, mely a BX regiszter alsó felét (8 bit) jelöli, az eredmény az AX-be kerül)

- DIV: osztás, pl DIV BL  (automatikusan az AX regisztert osztja el a BL-el, az eredmény az AL-be kerül)

- JMP címke: a címkével megjelölt utasításra ugrik (vezérlés átadás)

- JZ címke: akkor ugrik, ha a Zero flag aktív (számos ilyen feltételes ugró utasítás van)

- CMP összehasonlítás (compare)

Egy programrészlet és annak assembly kódja:

if i = 0 then			CMP i, 0

k := 1				JNZ Else

else				MOV k, 1

k := 2				JMP Next

Else:	MOV k,2

Next:

Utasítás ciklus:

- Fetch („elérés”):

  - Utasítás kód beolvasása

  - Utasítás kód értelmezése (dekódolás)

  - Operandusok beolvasása

- Execute („végrehajtás”) :

  - Műveletvégzés (ALU)

  - Eredmény tárolása

  - Következő utasítás címének kiszámítása

## 3.4. Mikroprocesszorok csoportosítása:

CISC: Complex Instruction Set Computer

Történelmileg a CISC architektúrájú gépek dominálnak. Az elnevezés onnan ered, hogy az újabb CPU-k esetén egyre bonyolultabb feladatokat elvégző gépi utasításokat vezettek be. Jellemzői:

- Sok (akár néhány száz), bonyolult utasítás.

- Utasítások dekódolása mikrokód (ld. lentebb) segítségével.

- Bonyolult címzési módok.

- Változó hosszúságú utasítások.

- Az utasítások változó számú és általában több óraciklust igényelnek.

- Assembly nyelvű programozása, compilerek írása egyszerűbb.

- Viszonylag kevés regiszter.

Ilyen processzorok pl.: Intel 8086/286/386/Pentium, Motorola 68000 család, a DEC VAX processzora stb.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

A teljesítmény növelhető csökkentett utasításkészletű processzorokkal. Statisztikai felmérésekkel igazolható, hogy CISC architektúra esetén is túlnyomórészt dominálnak az egyszerűbb utasítások, a komplex utasításokat csak ritkán használják. Ha lemondunk az összetettebb utasításokról, csak 50-80 egyszerűbbet hagyunk meg, kicsit nehezebb lesz ugyan az alacsony szintű programozás, hosszabb lesz a kódunk, de cserében számos előnyt nyerünk, megnő a processzorunk teljesítménye.

Jellemzői:

- Kevés, csak a legalapvetőbb utasítások.

- Utasítások dekódolása közvetlenül hardveresen, fix logikával.

- Egyszerűbb címzési módok.

- Azonos hosszúságú utasítások.

- Az utasítások egyforma ciklusidőt igényelnek.

- Sok regiszter

- Mindezek a teljesítményt növelik. Hátránya, hogy kicsit bonyolultabb a programozása, valamint drága.

Ilyen processzorok pl.: Intel 80860, Itanium, Xeon; DEC Alpha; SUN Sparc; IBM-Motorola-Apple PowerPC; HP PA-RISC; IBM RISC/6000 stb. Intel 486-tól hibrid megoldás.

Mikrokód vs. hardveres dekódolás

A mikrokódos utasítás dekódolás során amikor a CPU beolvas a memóriából egy gépi nyelvű utasítást, akkor azt egy mikrokódnak nevezett rövid, beépített program segítségével hajtja végre (interpretálja). A mikrokód egy a CPU-n belül található ROM-ban van. A mikrokódos utasítás dekódolás lassabb, mint a hardveres utasítás dekódolás, amikor az utasításokat egy fix, bonyolult logikai áramkör alakítja át vezérlő jelekké. Viszont a hardveres dekódolás éppen a nagy, bonyolult áramkör miatt drágább.

## 3.5. Gyorsítási lehetőségek

### Párhuzamosítás a CPU-n belül: pipe line feldolgozás (csővezeték)

A gépi utasítás végrehajtása több fázisból áll, például egy elképzelt CPU egy utasítást három fázisban hajt végre:

- utasítás felhozatal (fetch: F) – az utasítás beolvasása a memóriából

- dekódolás (decode: D)

- az ALU végrehajtja az instrukciót (execute: E)

Az egyes fázisok egymással egy időben, párhozamosan hajthatók végre, pl. az első utasítás E fázisa alatt a második utasítás D fázisa és a harmadik utasítás F fázisa.

6

CPU óraciklusok

12

1. utasítás

F     D    E

2. utasítás

F     D    E

3. utasítás

F     D    E

4. utasítás

F     D    E

1. utasítás

F     D    E

2. utasítás

F     D    E

3. utasítás

F     D    E

4. utasítás

F     D    E

nincs pipe-line

pipe-line

A csúcsgépeknek 10, vagy több szakaszos csővezetékük van. Probléma: a programok nem szekvenciális kódsorozatok (elágazások, ciklusok). Intenzív kutatások az elágazások jövendölésére. Pl: Egy ún. elágazási előzmények táblában a CPU feljegyzi az elágazásokat, így többszöri előforduláskor kikereshetőek.

### Szuperskalár architektúra

Egy csővezeték helyett jobb a kettő. Egyszerre két utasítás beolvasása, két ALU.

486: egy csővezeték, Pentium: két ötfázisú csővezeték.

### Multiprocesszoros rendszerek

Több processzor, melyek közös memóriát használnak. (Mint mikor több ember egy teremben ugyanazt a táblát használja.)

### Multiszámítógépek

Nagyszámú összekapcsolt számítógép, mind saját memóriával.

(~10000 gép)

## 3.6. Cache memória

Probléma: a központi memória általában sokkal lassabb, mint a processzor.

Cache memória: a CPU és a nagy méretű dinamikus RAM memória között elhelyezkedő kisebb méretű, gyorsabb elérésű (drágább) memória. Tartalom szerinti elérésű, általában statikus RAM. A mikroprocesszoron belül, illetve azon kívül is elhelyezkedhet.

Az utoljára használt memória területeket a cache-be másolja a rendszer, így ezek elérése lényegesen gyorsabb.

Szétválasztott gyorsítótár: utasítás, adat.

Két, három szintű gyorsítótárak.

## 3.7. Megszakítás (Interrupt)

Erőltetett vezérlésátadás, ugrás egy megszakítás kezelő rutinra. Kiválthatja egy a mikroprocesszorban előforduló esemény (pl. nullával való osztás), érkezhet megszakítás a hardver egységek felöl (pl. a lemezes tárolóról az adatok beolvasása a memóriába megtörtént), egy program is tartalmazhat megszakítási utasítást (pl. egy operációs rendszeri szolgáltatás, rendszerhívás, igénybevételére).

Tehát a megszakítások három fajtája:

- processzor megszakítás

- hardver megszakítás

- szoftver megszakítás

A PC-kben 15 hardver megszakítási vonal van (IRQ, Interrupt ReQuest), melyeket a rendszer erőforrásként kioszt az egységek között. (Ez megtekinthető a Microsoft Windows operációs rendszer Kellékek/Rendszereszközök/Rendszerinformáció programjával a Hardver eröforrások/IRQ pontot választva.)

## 3.8. Közvetlen memória hozzáférés (DMA – Direct Memory Access)

A memória és egy periféria (pl. merevlemez) közötti közvetlen adatátvitel. A DMA vezérlő irányítja az adatforgalmat, így a CPU közben egy másik program kódját futtathatja.

## 3.9. Segédprocesszorok

Régebben a lebegőpontos műveleteket külön segédprocesszor végezte, ma már ezt a főprocesszor (CPU) bekebelezte.

A grafikával kapcsolatos utasításokat, számításokat egy grafikus processzor segítheti (GPU – Graphics Processor Unit).

A nagyobb számítógépekre jellemző, hogy célfeladatokat célprocesszorokra bíznak.

# 4. Számítógépek rendszertechnikája

## 4.1. Részegységek

CPU          memória

háttértárolók

beviteli eszközök

kiviteli eszközök

be- és kiviteli eszközök

(perifériák)

CPU: a futó program utasításainak végrehajtása

Memória: a futó program kódja, adatai

Háttértárolók: hajlékony mágneslemez (floppy), merevlemez (winchester), optikai tárolók, szalagos tárolók.

Perifériák: monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, kommunikációs vonalak, stb.

## 4.2. A mikroszámítógépek szokásos felépítése

Általános megoldás, hogy a részegységek egy rendszersínen (rendszerbuszon) keresztül kapcsolódnak egymáshoz

cím

adat

vezérlő

mikro-processzor

memória

lemez

vezérlő

I/O

vezérlő

monitor

vezérlő

billentyűzet

vezérlő

billentyűzet

monitor

printer

HD

FD

Tipikusan a rendszerbusz, mikroprocesszor, memória, valamint az eszközvezérlők nagy része az alaplapon helyezkedik el. Bővítőkártyák is tartalmazhatnak eszközvezérlőkét (régebben ez volt az általános). Az eszközvezérlő képes lehet DMA-t végezni. Ha kész, megszakítást vált ki.

A buszok jellemzésére az adat- és címvonalak számát, az adatátvitel jellemzőit, időzítési adatait, a vezérlőjelek típusait, funkcióit kell megadni.

A cím lehet memóriacím, vagy egy IO eszköz címe (portcím).

A vezérlőjelek lehetnek:

- Adatátvitelt vezérlő jelek :

  - memória /periféria M/IO	- cím a sínen

  - írás / olvasás R/W		- adat a sínen

  - szó / byte átvitel WD/B	- átvitel vége

- Megszakítást vezérlő jelek

- Sínvezérlő jelek (kérés, foglalás, visszaigazolás)

- Egyéb... (órajel, ütemezés, táp,...)

## 4.3. Mágneslemezek

A merevlemez egy, vagy több mágnesezhető bevonattal ellátott alumíniumkorongból áll. Eredetileg 50 cm átmérőjű volt. A fej egy indukciós tekercs, mely a mágneses polaritását a lemez kis területeinek megváltoztatja, illetve érzékeli.

Sáv: egy teljes körülfordulás alatt felírt bitsorozat. Szektorokra osztás (512 bájt).

Sáv formátum:

fejléc, adatbitek, ECC, szektorrés, fejléc, adatbitek, ECC, szektorrés, …

ECC (Error Correcting Code) – hibajavító kód

A formázott kapacitás kb. 15%-kal kisebb, mint a formázatlan.

Winchester: légmentesen lezárva. IBM: eredetileg 30MB lezárt, 30MB cserélhető tárolóhely (30 – 30 winchester puska)

Cilinder: adott sugarú sávok összessége.

Vezérlők:

IDE (Integrated Drive Electronics): meghajtóba integrált vezérlő

SCSI (Small Computer System Interface): más interfész, nagyobb átviteli sebesség. Tulajdonképpen egy sín, amelyre egy SCSI vezérlő és max. 7 egység csatlakozhat.

## 4.4. Optikai lemezek

CD: 1980 Philips, Sony, Red Book (szabvány)

Nagyobb írási sűrűség, átm.: 120mm, vastagság: 1,2mm, középen 15 mm-es lyuk

Üregek (pit), szintek (land)

Üreg/szint, szint/üreg átmenet: 1, ennek hiánya: 0

Érzékelés: visszavert fény, interferencia

Szektorok (fejléc, adatok, ECC)

CD-ROM (Yellow Book)

CD-R (Recordable, Orange Book): festékréteg átlátszóságának lézerrel történő változtatása; írás, ill. olvasás esetén különböző energiájú a lézer.

Track (sáv): egyszerre felírt, egymás utáni szektorok, több sáv összefogható egy szekcióba (session).

CD-RW (ReWrite): fém ötvözet, melynek két állapota van: kristályos és amorf (kis visszaverő képesség), különböző visszaverő tulajdonságokkal. Három eltérő energiájú lézer, nagy: kristályos → amorf, közepes: amorf → kristályos, kicsi: leolvasás.

DVD eredetileg Digital Video Disk, ma hivatalosan Digital Versatile Disk

- kisebb üregek (0,4 mm 0,8mm helyett)

- szorosabb spirál

- vörös lézer (infravörös helyett)

Eredmény: hétszeres kapacitás (4,7GB)

Négy formátum: 	egyoldalas, egyrétegű: 4,7GB

egyoldalas, kétrétegű: 8,5GB

kétoldalas, egyrétegű: 9,4GB

kétoldalas, kétrétegű: 17GB

Két réteg: alul visszaverő, azon félig visszaverő. Lézer fókuszálás. Az alsó kapacitása kisebb.

## 4.5. Terminál

Billentyűzet + monitor. A nagygépes világban ez a két rész gyakran egybe van építve, és soros vagy telefon vonalon kapcsolódik a géphez.

### Billentyűzet

Egy billentyű leütésekor megszakítás generálódik, és a billentyűzet megszakítás kezelő (az operációs rendszer része) elindul. A megszakítás kezelő kiolvassa a billentyűzet vezérlő regisztereiből a leütött billentyű kódját. Amikor a billentyűt felengedtük, egy második megszakítás keletkezik. Pl.: shift le, k le, k fel, shift fel → K.

### Monitorok

Katódsugárcsöves (Cathode Ray Tube, CRT)

LCD (Liquid Crystal Display)

Sok változata létezik, a technológia gyorsan változik. Pl: TFT (Thin Film Transistor) a folyadékkristályos kijelző minden egyes képpontját egy-egy tranzisztor vezérli.

Elektromos mező felhasználásával a molekulák elrendeződése, így optikai tulajdonságaik megváltoztathatóak.

Megjelenítés

- Karaktertérképes terminálok

A CPU a videó memóriába ír: 2 bájt, karakter, attribútum. A videókártya feladata, hogy folyamatosan olvassa a videó memóriát és a monitor meghajtásához szükséges jeleket generálja.

- Bittérképes (grafikus) terminálok

pixelek, ablakok. Nagy videó memória.

Szín előállítása: additív (összeadó) színkeverés (R, G, B)

## 4.6. Egerek

- Mechanikus: két gumikerék

- Optikai: egér mozgatása sűrű négyzetrácsos lapon, LED, fénydetektor, számolja az átlépett vonalak számát.

- Optomechanikus: tengely, tárcsák résekkel, fényimpulzusok számlálása.

Általában az egér három bájtot küld a számítógépnek, ha megtesz egy bizonyos távolságot. (egy mickeyt). 1. bájt: x irányú elmozdulás az utolsó tized másodpercben, 2. bájt: y irányú elmozdulás az utolsó tized másodpercben, 3. bájt: a gombok aktuális állapota.

## 4.7. Nyomtatók

### Mátrix

7-24 elektromágnesesen aktivizálható tűt tartalmazó nyomtatófej halad el minden nyomtatandó sorban.

Felhasználása:	- nagy (>30 cm) előnyomott formanyomtatványok

- kis papírdarabokra való nyomtatás (pl. ATM)

- többpéldányos leporelló

### Tintasugaras

Mozgatható patron tintát permetez fúvókáiból. A fúvókában a tintacseppet elektromosan addig hevítik, amíg fel nem robban, majd a papírra fröccsen. A fúvókát ezután lehűtik, és a keletkezett vákuum egy újabb tintacseppet húz be. Felbontás egysége: dpi.

### Lézernyomtató

Majdnem ugyanaz, mint a fénymásoló. Forgó, 1000V-ra feltöltött henger fényérzékeny anyaggal bevonva. Lézerfény, töltés elvesztése. Toner → elektrosztatikusan feltöltött por hozzátapad a feltöltött pontokhoz → papír → felmelegített görgők, rögzítés.

### Színes nyomtatás

Szubsztraktív (kivonó) színkeverés (a tinta mely színt nyeli el) CYMK (cyan, yellow, magenta, black).